- 1.pielikums

Cenu aptaujas „Kokskaidu granulu piegāde SIA “Ķekavas nami” katlu mājām Baldonē”

nolikumam

- Tehniskā specifikācija

- kokskaidu granulu piegāde

| Nr. p.k. | Kritērijs | Prasība |  | Pretendenta piedāvājuma apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kvalitātes kritērijs | - Kvalitātes prasības atbilstoši ENplus A1 klasei, http://www.enplus-pellets.lv/wp-content/uploads/2016/03/ENplus-rokasgramata-3.0-Latvijas-versija.-3.-dala.pdf |  |  |
|  |  | - Granulām jābūt ražotām no 100% tīras koksnes, bez smiltīm, līmes un citiem ķīmiskiem un mehāniskiem piejaukumiem. |  |  |
| 2. | Piegādes prasības | 2.1. Pretendenta piedāvātais piegādes termiņš pēc pasūtījuma saņemšanas (dienās) |  |  |
|  |  | 2.2. Granulas fasētas un piegādātas 15-16 kilogramu maisos uz paletēm ar to izkraušanu noliktavā |  |  |
| 3. | Prasības granulām | 3.1. Granulu diametrs 6-8 mm |  |  |
|  |  | 3.2. Granulu garums līdz 40 mm |  |  |
|  |  | 3.3. Siltumspēja - ne mazāka kā 4,2 mwh/t |  |  |
|  |  | 3.4. Pelnu saturs līdz 0,7% no sadedzināšanas tilpuma |  |  |
|  |  | 3.5. Smalko daļiņu saturs līdz 1% |  |  |
|  |  | 3.6. Pelnu kušanas temperatūra >815 °C |  |  |
| 4. | Piegādes grafiks | Piegādes apjoms (tonnās) | Piegādes apjoms (MWh) |  |
|  | Oktobris | 10 | 42 |  |
|  | Novembris | 12 | 50,4 |  |
|  | Decembris | 12 | 50,4 |  |
|  | Janvāris | 12 | 50,4 |  |
|  | Februāris | 0 | 0 |  |
|  | Marts | 12 | 50,4 |  |
|  | Aprīlis | 8 | 33,6 |  |
|  | Kopā | 66 | 277,2 |  |

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Datums |  |

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pēc pasūtītāja pieprasījuma prece jāpiegādā 3 darba dienu laikā.